EWM-W188 Bluetooth porting guide for ds100-debian

Porting

- Add following configure in project deconfig

CONFIG_BT_INTEL=y

CONFIG_BT_BCM=y

CONFIG_BT_RTL=y

CONFIG_BT_HCIBTUSB=y

CONFIG_BT_HCIBTUSB_BCM=y

CONFIG_BT_HCIBTUSB_RTL=y

- Add 8822b patch on rtlbt in kernel.

https://patchwork.kernel.org/patch/9323749/

C. Download firmware on

https://github.com/wkennington/linux-firmware/tree/master/rtl_bt

Copy rtl8822b_config.bin, rtl8822b_fw.bin to /lib/firmware/rtl_bt/ on DUT

Test

root@linaro-alip:~# hciconfig

hci0:   Type: Primary  Bus: USB

BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0

DOWN

RX bytes:14 acl:0 sco:0 events:1 errors:0

TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0

root@linaro-alip:~# hciconfig -a

hci0:   Type: Primary  Bus: USB

BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0

DOWN

RX bytes:14 acl:0 sco:0 events:1 errors:0

TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0

Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Packet type: DM1 DH1 HV1

Link policy:

Link mode: SLAVE ACCEPT

root@linaro-alip:~# hciconfig hci0 up

[   27.926398] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=07 hci_rev=000b lmp_ver=07 lmp_subver=8822

[   27.935080] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8822b_config.bin

[   27.945284] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8822b_fw.bin

[   27.954356] Bluetooth: hci0: rom_version status=0 version=2

[   27.960009] Bluetooth: cfg_sz 14, total size 20270

root@linaro-alip:~# hcitool scan

Scanning ...

00:1A:7D:DA:71:13       PC020802

2C:8B:7C:14:62:61       Y1

24:FD:52:8B:A5:D3       NB020903

F4:60:E2:A3:F2:E9       Bigboss

38:BA:F8:D2:14:4F       NB080164

22:22:43:21:58:90       rk3368

60:F6:77:A1:42:F7       NB070308

80:35:C1:4E:15:30       紅米手機

F8:94:C2:8F:F8:C1       daniel

90:61:AE:61:46:A2       NB061001

root@linaro-alip:~#